塔机

Topic

格式：F/96/0/公司/部门/项目/0/0/0/终端/Data

示例：

F/96/0/609cdab31765ed418bda0f9b/60fa303af520a2552243dd43/6205c142c53ff2058742d59d/0/0/0/nhzh2fMkWn4Vtwcb3ogx7g==PGLD/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1655790132657,24.403,64477.942,17557865.065,5.56,12.984,0.0,0.0,-1.555,0.0,-5.636,1.041,-0.225]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 | 长整型 |
| 1 | supply | 电压 | 浮点型 |
| 2 | uptime | 系统运行时间（本次） | 浮点型(单位秒) |
| 3 | totaluptime | 累计运行时间 | 浮点型(单位秒) |
| 4 | wind | 风速 | 浮点型 |
| 5 | travel | 行程（平行于轨道的移动） | 浮点型 |
| 6 | moment | 力矩 | 浮点型 |
| 7 | momentratio | 力矩比 | 浮点型 |
| 8 | height | 高度 | 浮点型 |
| 9 | weight | 重量 | 浮点型 |
| 10 | rotation | 回转 | 浮点型 |
| 11 | horizontal | 水平度 | 浮点型 |
| 12 | vertical | 垂直度 | 浮点型 |
| 13 | GPS_X | 经度 | 浮点型 |
| 14 | GPS_Y | 维度 | 浮点型 |
| 15 | CXF120S | 持续风120秒平均值 | 浮点型 |
| 16 | CXF180S | 持续风180秒平均值 | 浮点型 |
| 17 | CXF240S | 持续风240秒平均值 | 浮点型 |
| 18 | CXF300S | 持续风300秒平均值 | 浮点型 |
| 19 | CXF360S | 持续风360秒平均值 | 浮点型 |
| 20 | saftWeight | 安全吊重(t) | 浮点型 |

升降机

Topic

格式：F/112/0/公司/部门/项目/0/0/0/终端/Data

示例：

F/112/0/60853d1238810b60548c648c/608542365a31125181a51785/608bb737629524421a771996/0/0/0/r68gyGj2Z6mZS01odYaPJg==MTIO/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1655790023969,23.698,64314.895,17362611.562,1.78,-0.873,1,0.039,-0.018,1,0,1,0,0,0]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 |  |
| 1 | supply | 电压 | 浮点型 |
| 2 | uptime | 系统运行时间（本次） | 浮点型(单位秒) |
| 3 | totaluptime | 累计运行时间 | 浮点型(单位秒) |
| 4 | wind | 风速 | 浮点型 |
| 5 | height | 高度 | 浮点型 |
| 6 | floor |  | 整型 |
| 7 | horizontal | 水平度 | 浮点型 |
| 8 | vertical | 垂直度 | 浮点型 |
| 9 | personcount | 人数 | 整型 |
| 10 | nohelmetcount | 没有戴安全帽的人数 | 整型 |
| 11 | door_front | 前面：1 开，0 关 | 整型 |
| 12 | door_rear | 后门：1 开，0 关 | 整型 |
| 13 | door_roof | 天窗：1 开，0 关 | 整型 |
| 14 | Limiter_height | 高限位开关：1 冲顶，0 否 | 整型 |

门机

Topic

格式：F/16/0/公司/部门/项目/0/0/0/终端/Data

示例：

F/16/0/6085381738810b60548c648a/0/6246c708b0d8545eca0e18cc/0/0/0/wTc2IiPqxdj0joyCYu6OMg==OTNC/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1655790277021,23.082,64711.933,7307743.389,0.0,0.0,3.915,0,8352,null,null,0,0,null,30.447,-12.444]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 |  |
| 1 | supply | 电压 | 浮点型 |
| 2 | uptime | 系统运行时间（本次） | 浮点型(单位秒) |
| 3 | totaluptime | 累计运行时间 | 浮点型(单位秒) |
| 4 | wind | 风速 | 浮点型 |
| 5 | weight_main | 主起升重量 | 浮点型 |
| 6 | height_main | 主起升高度 | 浮点型 |
| 7 | brake_main | 主起升制动：1 制动，0 否 | 整型 |
| 8 | brakecount_main | 主起升制动次数 | 整型 |
| 9 | weight_aux | 副起升重量 | 浮点型 |
| 10 | height_aux | 副起升高度 | 浮点型 |
| 11 | brake_aux | 副起升制动：1 制动，0 否 | 整型 |
| 12 | brakecount_aux | 副起升制动次数 | 整型 |
| 13 | travel_flexible | 柔性腿支腿行程 | 浮点型 |
| 14 | travel_rigid | 刚性腿支腿行程 | 浮点型 |
| 15 | traverse | 横移 | 浮点型 |

架桥机

Topic

格式：F/64/0/公司/部门/项目/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/60853d1238810b60548c648c/608546e85a31125181a5178b/612349f1b09dbf4a16bf163f/0/0/0/OPlB24LStuUu-8e4XqP8hA==NFGC/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1655790402771,24.012,64738.643,5579640.104,4.0,null,null,null,1,7,null,null,null,1,41,0.0,0.0,-0.291,0.038,1.126,0.741,-0.741,-0.137]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 |  |
| 1 | supply | 电压 | 浮点型 |
| 2 | uptime | 系统运行时间（本次） | 浮点型(单位秒) |
| 3 | totaluptime | 累计运行时间 | 浮点型(单位秒) |
| 4 | wind | 风速 | 浮点型 |
| 5 | travel_front | 前天车行程 |  |
| 6 | weight_front | 前天车重量 | 浮点型 |
| 7 | height_front | 前天车高度 | 浮点型 |
| 8 | brake_front | 前天车制动：1 制动，0 否 | 整型 |
| 9 | brakecount_front | 前天车制动次数 | 整型 |
| 10 | travel_rear | 后天车行程 |  |
| 11 | weight_rear | 后天车重量 | 浮点型 |
| 12 | height_rear | 后天车高度 | 浮点型 |
| 13 | brake_rear | 后天车制动：1 制动，0 否 | 整型 |
| 14 | brakecount_rear | 后天车制动次数 | 整型 |
| 15 | horizontal_girder | 梁水平度 | 浮点型 |
| 16 | vertical_girder | 梁垂直度 | 浮点型 |
| 17 | horizontal_front | 前支腿水平度 | 浮点型 |
| 18 | vertical_front | 前支腿垂直度 | 浮点型 |
| 19 | horizontal_middle1 | 中1#支腿水平度 | 浮点型 |
| 20 | vertical_middle1 | 中1#支腿垂直度 | 浮点型 |
| 21 | horizontal_middle2 | 中2#支腿水平度 | 浮点型 |
| 22 | vertical_middle2 | 中2#支腿垂直度 | 浮点型 |

提梁机450T

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/0/0/0/0/0/0/j3ssI9jrh4jTAryERzjD6Q==MKIP/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1660625911282,1.441,-4.381,29.747,29.994,2.917,0,0,184,0,0,150,0,0,134,0,0,188,0,0,168,0,1057,59264,32737,0,0,0]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 | 长整型 |
| 1 | mw1 | 卷扬1高度 | 浮点型 |
| 2 | mw2 | 卷扬2高度 | 浮点型 |
| 3 | mw3 | 刚腿行程 | 浮点型 |
| 4 | mw4 | 柔腿行程 | 浮点型 |
| 5 | mw5 | 小车行程 | 浮点型 |
| 6 | mw6 | 卷扬1频率 | 整型 |
| 7 | mw7 | 卷扬1输出电流 | 整型 |
| 8 | mw8 | 卷扬1母线电压 | 整型 |
| 9 | mw9 | 卷扬2频率 | 整型 |
| 10 | mw10 | 卷扬2输出电流 | 整型 |
| 11 | mw11 | 卷扬2母线电压 | 整型 |
| 12 | mw12 | 刚腿频率 | 整型 |
| 13 | mw13 | 刚腿输出电流 | 整型 |
| 14 | mw14 | 刚腿母线电压 | 整型 |
| 15 | mw15 | 柔腿频率 | 整型 |
| 16 | mw16 | 柔腿输出电流 | 整型 |
| 17 | mw17 | 柔腿母线电压 | 整型 |
| 18 | mw18 | 小车频率 | 整型 |
| 19 | mw19 | 小车输出电流 | 整型 |
| 20 | mw20 | 小车母线电压 | 整型 |
| 21 | mw21 | 风级 | 整型 |
| 22 | m220 | 操作位，16z种状态，参见5.4 | 整型 |
| 23 | m240 | 操作位，16种状态，参见5.5 | 整型 |
| 24 | m260 | 操作位，15种状态，参见5.6 | 整型 |
| 25 | mw30 | 卷扬1重量 | 整型 |
| 26 | mw31 | 卷扬2重量 | 整型 |
| 27 | mw32 | 总重 | 整型 |

m220二进制位说明

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 卷扬零位 |
| 1 | 卷扬前进 |
| 2 | 卷扬后退 |
| 3 | 卷扬2档 |
| 4 | 卷扬3档 |
| 5 | 大车零位 |
| 6 | 大车左行 |
| 7 | 大车右行 |
| 8 | 大车二档 |
| 9 | 大车三档 |
| 10 | 小车零位 |
| 11 | 小车前进 |
| 12 | 小车后退 |
| 13 | 小车二档 |
| 14 | 小车三档 |
| 15 | 葫芦上升 |

m240二进制位说明

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 葫芦下降 |
| 1 | 葫芦前进 |
| 2 | 葫芦后退 |
| 3 | 1号卷扬 |
| 4 | 2号卷扬 |
| 5 | 大车本侧 |
| 6 | 大车右侧 |
| 7 | 卷扬1高限位 |
| 8 | 卷扬1低限位 |
| 9 | 卷扬2高限位 |
| 10 | 卷扬2低限位 |
| 11 | 卷扬1重锤 |
| 12 | 卷扬2重锤 |
| 13 | 卷扬1超速开关 |
| 14 | 卷扬2超速开关 |
| 15 | 卷扬1超载 |

m260二进制位说明

转换为15位二进制，从右到左，从低到高，表示15中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 卷扬2超载 |
| 1 | 大车左限位 |
| 2 | 大车右限位 |
| 3 | 小车前限位 |
| 4 | 小车后限位 |
| 5 | 葫芦重锤 |
| 6 | 葫芦超载 |
| 7 | 刚腿大车热继故障 |
| 8 | 柔腿大车热继故障 |
| 9 | 小车热继故障 |
| 10 | 卷扬1变频故障 |
| 11 | 卷扬2变频故障 |
| 12 | 刚腿变频故障 |
| 13 | 柔腿变频故障 |
| 14 | 小车变频故障 |

架桥机900T

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/0/0/0/0/0/0/MN8rquRp6naXlBHGbkkLgw==SPLC/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1662343878436,-7.939,-7.247,20.919,6.87,594.26,35,40,769,35,39,775,35,38,770,35,40,777,0,0,567,0,0,569,0,0,566,0,49160,227,65471,65535,1023,6,8,6]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 字段 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | timestamp | 时间 | 长整型 |
| 1 | mw1 | 前吊点高度 | 浮点型 |
| 2 | mw2 | 后吊点高度 | 浮点型 |
| 3 | mw3 | 前小车行程 | 浮点型 |
| 4 | mw4 | 后小车行程 | 浮点型 |
| 5 | mw5 | 过孔行程 | 浮点型 |
| 6 | mw6 | BP1频率 | 整型 |
| 7 | mw7 | BP1输出电流 | 整型 |
| 8 | mw8 | BP1母线电压 | 整型 |
| 9 | mw9 | BP2频率 | 整型 |
| 10 | mw10 | BP2输出电流 | 整型 |
| 11 | mw11 | BP2母线电压 | 整型 |
| 12 | mw12 | BP3频率 | 整型 |
| 13 | mw13 | BP3输出电流 | 整型 |
| 14 | mw14 | BP3母线电压 | 整型 |
| 15 | mw15 | BP4频率 | 整型 |
| 16 | mw16 | BP4输出电流 | 整型 |
| 17 | mw17 | BP4母线电压 | 整型 |
| 18 | mw18 | BP5频率 | 整型 |
| 19 | mw19 | BP5输出电流 | 整型 |
| 20 | mw20 | BP5母线电压 | 整型 |
| 21 | mw21 | BP6频率 | 整型 |
| 22 | mw22 | BP6输出电流 | 整型 |
| 23 | mw23 | BP6母线电压 | 整型 |
| 24 | mw24 | BP7频率 | 整型 |
| 25 | mw25 | BP7输出电流 | 整型 |
| 26 | mw26 | BP7母线电压 | 整型 |
| 27 | mw27 | 风速 | 整型 |
| 28 | m230 | 操作位，16种状态，参见5.4 | 整型 |
| 29 | m250 | 操作位，11种状态，参见5.4 | 整型 |
| 30 | m260 | 操作位，16种状态，参见5.4 | 整型 |
| 31 | m300 | 操作位，16种状态，参见5.4 | 整型 |
| 32 | m320 | 操作位，10种状态，参见5.4 | 整型 |
| 33 | mw38 | 1#重量 | 浮点型 |
| 34 | mw39 | 2#重量 | 浮点型 |
| 35 | mw40 | 3#重量 | 浮点型 |
| 36 | mw41 | 主梁X | 浮点型 |
| 37 | mw42 | 主梁Y | 浮点型 |
| 38 | mw43 | 前支腿X | 浮点型 |
| 39 | mw44 | 前支腿Y | 浮点型 |

m230二进制位说明

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 整机走行 |
| 1 | 液压供电 |
| 2 | 下导梁纵移 |
| 3 | 梁拖拉 吊梁 |
| 4 | 梁拖拉 吊梁 |
| 5 | （调整状态） |
| 6 | 前支腿泵站 |
| 7 | 辅助支腿泵站 |
| 8 | 辅助天车左 |
| 9 | 辅助天车右 |
| 10 | 前小车走行 |
| 11 | 前小车横移 |
| 12 | 后小车走行 |
| 13 | 后小车横移 |
| 14 | 前小车左吊点 |
| 15 | 前小车右吊点 |

m250二进制位说明

转换为11位二进制，从右到左，从低到高，表示11中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 后小车左吊点 |
| 1 | 后小车右吊点 |
| 2 | 司机室遥控选择 |
| 3 | 故障复位 |
| 4 | 上升后退 |
| 5 | 下降前进 |
| 6 | 二档 |
| 7 | 三档 |
| 8 | 四档 |
| 9 | 左移 |
| 10 | 右移 |

m260二进制位说明

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | BP1故障 |
| 1 | BP2故障 |
| 2 | BP3故障 |
| 3 | BP4故障 |
| 4 | BP5故障 |
| 5 | BP6故障 |
| 6 | BP7故障 |
| 7 | 前吊梁上限位 |
| 8 | 前吊梁重锤限位 |
| 9 | 前吊梁下限位 |
| 10 | 后吊梁上限位 |
| 11 | 后吊梁重锤限位 |
| 12 | 后吊梁下限位 |
| 13 | 前天车超载 |
| 14 | 后天车超载 |
| 15 | 前天车前进限位 |

m300二进制位说明

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 后天车前进限位 |
| 1 | 后天车后退限位 |
| 2 | 辅助天车前进限位 |
| 3 | 辅助天车后退限位 |
| 4 | 辅支腿下部前进限位 |
| 5 | 辅支腿下部后退限位 |
| 6 | 后支腿前限位 |
| 7 | 前吊点左超速开关 |
| 8 | 前吊点右超速开关 |
| 9 | 后吊点左超速开关 |
| 10 | 后吊点右超速开关 |
| 11 | 前天车走行热继 |
| 12 | 后天车走行热继 |
| 13 | 后支腿走行热继 |
| 14 | 辅支腿上纵移热继 |
| 15 | 辅支腿下纵移热继 |

m320二进制位说明

转换为10位二进制，从右到左，从低到高，表示10中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 辅天车纵移热继 |
| 1 | 前支腿变跨热继 |
| 2 | 前天车泵站热继 |
| 3 | 后天车泵站热继 |
| 4 | 辅助天车泵站热继 |
| 5 | 辅助支腿泵站热继 |
| 6 | 前支腿泵站热继 |
| 7 | 辅助天车左卷扬热继 |
| 8 | 辅助天车右卷扬热继 |
| 9 | 运梁车走行热继 |

运梁机

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/0/0/0/0/0/0/UlCsfRnYPeQ0_QNXhG1BRw==ZGJP/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1662818029848,192,128,0,0,0,32769,0,0,0]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | 长整型 |
| 1 | A操作室信息，10种状态，参见7.4 | 整型 |
| 2 | B操作室信息，10种状态，参见7.5 | 整型 |
| 3 | 车速 | 整型 |
| 4 | A方向角度 | 整型 |
| 5 | B方向角度 | 整型 |
| 6 | 49~64号轮胎信息，参见7.6 | 整型 |
| 7 | 33~48号轮胎信息，参见7.7 | 整型 |
| 8 | 17~32号轮胎信息，参见7.8 | 整型 |
| 9 | 1~16号轮胎信息，参见7.9 | 整型 |

A操作室信息

转换为10位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | (*A直行*) |
| 1 | (*A斜行*) |
| 2 | (*A前进高速*) |
| 3 | (*A前进低速*) |
| 4 | (*A后退低速*) |
| 5 | (*A微动*) |
| 6 | (*A控制权*) |
| 7 | (*A急停*) |
| 8 | (*摆头*) |
| 9 | (*摆尾*) |

B操作室信息

转换为10位二进制，从右到左，从低到高，表示16中含义

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | (*B直行*) |
| 1 | (*B斜行*) |
| 2 | (*b前进高速*) |
| 3 | (*b前进低速*) |
| 4 | (*b后退低速*) |
| 5 | (*b微动*) |
| 6 | (*b驾驶室控制权*) |
| 7 | (*B驾驶室急停*) |
| 8 | (*摆头*) |
| 9 | (*摆尾*) |

49~64号轮胎信息

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示49~64号车台信息，0：正常，1：异常

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 49号轮胎 |
| 1 | 50号轮胎 |
| 2 | 51号轮胎 |
| 3 | 52号轮胎 |
| 4 | 53号轮胎 |
| 5 | 54号轮胎 |
| 6 | 55号轮胎 |
| 7 | 56号轮胎 |
| 8 | 57号轮胎 |
| 9 | 58号轮胎 |
| 10 | 59号轮胎 |
| 11 | 60号轮胎 |
| 12 | 61号轮胎 |
| 13 | 62号轮胎 |
| 14 | 63号轮胎 |
| 15 | 64号轮胎 |

33~48号轮胎信息

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示33~48号车台信息，0：正常，1：异常

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 33号轮胎 |
| 1 | 34号轮胎 |
| 2 | 35号轮胎 |
| 3 | 36号轮胎 |
| 4 | 37号轮胎 |
| 5 | 38号轮胎 |
| 6 | 39号轮胎 |
| 7 | 40号轮胎 |
| 8 | 41号轮胎 |
| 9 | 42号轮胎 |
| 10 | 43号轮胎 |
| 11 | 44号轮胎 |
| 12 | 45号轮胎 |
| 13 | 46号轮胎 |
| 14 | 47号轮胎 |
| 15 | 48号轮胎 |

17~32号轮胎信息

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示17~32号车台信息，0：正常，1：异常

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 17号轮胎 |
| 1 | 18号轮胎 |
| 2 | 19号轮胎 |
| 3 | 20号轮胎 |
| 4 | 21号轮胎 |
| 5 | 22号轮胎 |
| 6 | 23号轮胎 |
| 7 | 24号轮胎 |
| 8 | 25号轮胎 |
| 9 | 26号轮胎 |
| 10 | 27号轮胎 |
| 11 | 28号轮胎 |
| 12 | 29号轮胎 |
| 13 | 30号轮胎 |
| 14 | 31号轮胎 |
| 15 | 32号轮胎 |

1~16号轮胎信息

转换为16位二进制，从右到左，从低到高，表示1~16号车台信息，0：正常，1：异常

| 二进制位 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 1号轮胎 |
| 1 | 2号轮胎 |
| 2 | 3号轮胎 |
| 3 | 4号轮胎 |
| 4 | 5号轮胎 |
| 5 | 6号轮胎 |
| 6 | 7号轮胎 |
| 7 | 8号轮胎 |
| 8 | 9号轮胎 |
| 9 | 10号轮胎 |
| 10 | 11号轮胎 |
| 11 | 12号轮胎 |
| 12 | 13号轮胎 |
| 13 | 14号轮胎 |
| 14 | 15号轮胎 |
| 15 | 16号轮胎 |

运梁机轮胎详细信息

服务端下发请求

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Read

示例：

F/0/0/0/0/0/0/0/0/UlCsfRnYPeQ0_QNXhG1BRw==ZGJP/Read

数据

{ "command": "TireData" }

终端上报数据

Topic

格式：F/类型/0/公司/部门/项目/0/0/0/终端/TireData

示例：

F/96/0/608b7a3f629524421a77198a/6093663f629524421a77199f/60c0395e59a00f2f495a1b68/0/0/0/UlCsfRnYPeQ0_QNXhG1BRw==ZGJP/Floors

数据

{ "data": [ [ 1, 14020689, 299, 40, 1, 3, 3, 1, 1, 1 ], [ 2, 13940093, 299, 40, 1, 1, 2, 0, 0, 0 ], [...],[],......................... ], "timestamp": 1662818029848 }

底层数组中各个元素描述

| 数组序号 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 轮胎号 | 整型 |
| 1 | 轮胎ID | 整型 |
| 2 | 压力,单位0.025BAR | 整型 |
| 3 | 温度,单位℃ | 整型 |
| 4 | 发射器电池电压状态： 0表示正常，1表示低电 | 整型 |
| 5 | 表示压力状态：0压力正常,1低压,2高压,3保留 | 整型 |
| 6 | 表示漏气加气状态：0正常，1慢漏气，2快漏气，3加气 | 整型 |
| 7 | 温度状态：0正常，1高温 | 整型 |
| 8 | 通讯状态：0正常，1通讯故障（连续40分钟没有收到该发射器数据） | 整型 |
| 9 | 车辆状态：0驻车模式，1行车模式 | 整型 |

运梁机发动机

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/0/0/0/0/0/0/8FUnYJYe0Fec-tQk3z3QyA==SMMM/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1662818029848,37,5351,0]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | 长整型 |
| 1 | 发动机温度，单位°C | 整型 |
| 2 | 转速，单位rpm | 整型 |
| 3 | 油压，单位kPa | 整型 |

一体架桥机

Topic

格式：F/0/0/0/0/0/0/0/0/终端/Data

示例：

F/64/0/0/0/0/0/0/0/g70yOANy2gXqov4X8IoHAg==LFMH/Data

上传数据示例

上传数据示例

[1670817640151,36,48,0,0,177,4,220,2,0,0,0,0,0,0,78,2,0,0,7,0,0,8,0,248,255,8,0,248,255,3,7,0,0,0,0,0,248,255,0,0,183,3,0,87,0,70,0,8,0,0,0,186,255,24,4,0,87,0,52,0,8,0,248,255,186,255,170,0,0,0,0,32,0,5,0,0]

数组中各个元素描述

| 数组序号 | 释义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | 长整型 |
| 1 | bit0:前车悬挂 bit1:后车悬挂 bit2:走行有效 bit3:喂梁模式 bit4:前半八字 bit5:后半八字 bit6:八字 bit7:斜行 bit8:横行 bit9:横行锁定 bit10:喂梁行走 bit12:启动 bit13:行车制动 bit15:喂梁状态 | 整型 |
| 2 | bit0:左前 bit1:右前 bit2:左后 bit3:右后 bit4:卷扬模式 bit5:横移小车 bit6:纵移小车 bit7:支腿 bit8:上升（前进） bit9:下降（后退） bit10:左移 bit11:右移 bit12:主支腿泵站 bit15:卷扬高速 | 整型 |
| 3 | bit0:前驾控制权 bit1:后驾控制权 bit2:中驾控制权 bit3:遥控器 bit4:电笛 bit5:急停 bit6:视频 bit8:微电系统报警 bit9:喂梁斜行 bit10:喂梁八字 bit11:后退2档 bit12:前进1档 bit13:前进2档 bit14:前进3档 bit15:后退1档 | 整型 |
| 4 | bit10:后车大角报警 bit13:左转 bit14:右转 | 整型 |
| 5 | 前车A口压力 | 整型 |
| 6 | 前车B口压力 | 整型 |
| 7 | 后车A口压力 | 整型 |
| 8 | 后车B口压力 | 整型 |
| 9 | 1号泵反转信号 | 整型 |
| 10 | 1号泵正转 | 整型 |
| 11 | 2号泵反转信号 | 整型 |
| 12 | 2号泵正转 | 整型 |
| 13 | 3号泵反转信号 | 整型 |
| 14 | 3号泵正转 | 整型 |
| 15 | 4号泵反转 | 整型 |
| 16 | 4号泵正转 | 整型 |
| 17 | 方向盘控制量 | 整型 |
| 18 | 后车大球铰角度 | 整型 |
| 19 | 行走速度 | 整型 |
| 20 | 轮组编号 | 整型 |
| 21 | bit0:A1控制器故障 bit1:A2控制器故障 bit2:A3控制器故障 bit3:A5控制器故障 bit4:A7控制器故障 bit5:A8控制器故障 bit6:U1控制器故障 bit7:U2控制器故障 bit8:U3控制器故障 bit9:U4控制器故障 bit10:U5控制器故障 | 整型 |
| 22 | 1#轮组角度 | 整型 |
| 23 | 2#轮组角度 | 整型 |
| 24 | 3#轮组角度 | 整型 |
| 25 | 4#轮组角度 | 整型 |
| 26 | 5#轮组角度 | 整型 |
| 27 | 6#轮组角度 | 整型 |
| 28 | 7#轮组角度 | 整型 |
| 29 | 8#轮组角度 | 整型 |
| 30 | 前车左前悬挂压力 | 整型 |
| 31 | 前车左后悬挂压力 | 整型 |
| 32 | bit0:1#编码器故障 bit1:2#编码器故障 bit2:3#编码器故障 bit3:4#编码器故障 bit4:5#编码器故障 bit5:6#编码器故障 bit6:7#编码器故障 bit7:8#编码器故障 bit8:U6控制器故障 bit9:U7控制器故障 | 整型 |
| 33 | 19#轮组角度 | 整型 |
| 34 | 20#轮组角度 | 整型 |
| 35 | 21#轮组角度 | 整型 |
| 36 | 22#轮组角度 | 整型 |
| 37 | 23#轮组角度 | 整型 |
| 38 | 24#轮组角度 | 整型 |
| 39 | 25#轮组角度 | 整型 |
| 40 | 26#轮组角度 | 整型 |
| 41 | 前车右前悬挂压力 | 整型 |
| 42 | 前车右后悬挂压力 | 整型 |
| 43 | bit0:19#编码器故障 bit1:20#编码器故障 bit2:21#编码器故障 bit3:22#编码器故障 bit4:23#编码器故障 bit5:24#编码器故障 bit6:25#编码器故障 bit7:26#编码器故障 bit8:U8控制器故障 bit9:U9控制器故障 | 整型 |
| 44 | 9#轮组角度 | 整型 |
| 45 | 10#轮组角度 | 整型 |
| 46 | 11#轮组角度 | 整型 |
| 47 | 12#轮组角度 | 整型 |
| 48 | 13#轮组角度 | 整型 |
| 49 | 14#轮组角度 | 整型 |
| 50 | 15#轮组角度 | 整型 |
| 51 | 16#轮组角度 | 整型 |
| 52 | 17#轮组角度 | 整型 |
| 53 | 18#轮组角度 | 整型 |
| 54 | 后车左前悬挂压力 | 整型 |
| 55 | 后车左后悬挂压力 | 整型 |
| 56 | bit0:9#编码器故障 bit1:10#编码器故障 bit2:11#编码器故障 bit3:12#编码器故障 bit4:13#编码器故障 bit5:14#编码器故障 bit6:15#编码器故障 bit7:16#编码器故障 bit8:17#编码器故障 bit9:18#编码器故障 bit10:U10控制器报警 bit11:U11控制器报警 bit12:A4控制器报警 | 整型 |
| 57 | 27#轮组角度 | 整型 |
| 58 | 28#轮组角度 | 整型 |
| 59 | 29#轮组角度 | 整型 |
| 60 | 30#轮组角度 | 整型 |
| 61 | 31#轮组角度 | 整型 |
| 62 | 32#轮组角度 | 整型 |
| 63 | 33#轮组角度 | 整型 |
| 64 | 34#轮组角度 | 整型 |
| 65 | 35#轮组角度 | 整型 |
| 66 | 36#轮组角度 | 整型 |
| 67 | 后车左前悬挂压力 | 整型 |
| 68 | 后车左后悬挂压力 | 整型 |
| 69 | bit0:27#编码器故障 bit1:28#编码器故障 bit2:29#编码器故障 bit3:30#编码器故障 bit4:31#编码器故障 bit5:32#编码器故障 bit6:33#编码器故障 bit7:34#编码器故障 bit8:35#编码器故障 bit9:36#编码器故障 bit10:U12控制器报警 bit11:U13控制器报警 bit12:A6控制器报警 | 整型 |
| 70 | 1#卷扬高度 | 整型 |
| 71 | 2#卷扬高度 | 整型 |
| 72 | 3#卷扬高度 | 整型 |
| 73 | 4#卷扬高度 | 整型 |
| 74 | bit12:卷扬超速报警 bit13:卷扬重锤报警（常闭） | 整型 |
| 75 | 喂粱压力 | 整型 |